# 臥龍 EtherCAT PDO 新增程式與修正說明

TxPDO 25 bytes　RxPDO 15 bytes　修改日期 2026 年 10 月 13 日

本檔案對應已交付的 MotEcat_Wolong_PDO_25Tx_15Rx.zip，整理新增程式、修改行號、欄位配置與驗證結果。現階段已完成按使用者提供順序的 PDO 適配；不代表已完成廠家 SDO、主軸定向或整機替換。自動辨識預設關閉，須填妥實機 Vendor ID 與 Product Code 後啟用。

# 1 修改範圍與檔案

| 檔案 | 修改內容 |
| --- | --- |
| MotEcat.cpp | 新增臥龍識別、Tx解碼、Rx組裝、佈局檢查與收送分支。 |
| WolongPdo.h | 新增型別與識別設定、長度常數、byte讀寫函式及PDO編解碼。 |
| MotEcat.vcproj | 將 WolongPdo.h 列入 VS2008 專案；新header由cpp include參與編譯。 |
| MotEcat_Wolong.diff 與修改行號.txt | 提供主程式差異與修改後行號。 |
| tests/wolong_pdo_test.cpp | 離線驗證全部欄位、負值、寫入邊界與佈局拒絕。 |
| README_修改說明.md | 啟用步驟、平臺前提與未完成事項。 |

原眾辰 Type20 分支保留；臥龍暫用專案內部 Type21。這不是 EtherCAT Vendor ID，也不是已確認的全系統保留編號，部署前仍需查 Motion／PLC／HMI 是否使用21。PDO格式相同於現行 Panasonic Type4，僅代表bytes佈局相同，不能據此直接當成Panasonic。

# 2 TxPDO 欄位配置

方向為驅動器Tx→Master PDIn。假設使用者列出的欄位連續排列，沒有額外padding；25 bytes＝200 bits。

| 物件 | 欄位 | byte範圍 | bytes | 統一變數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 603Fh | Error code | 0～1 | 2 | wErrCode |
| 6041h | Statusword | 2～3 | 2 | wSlavSts |
| 6061h | Mode display | 4 | 1 | bModeRead |
| 6064h | Actual position | 5～8 | 4 | iEncPos |
| 60B9h | Probe status | 9～10 | 2 | wTouchSts |
| 60BAh | Probe value | 11～14 | 4 | iTouchPos |
| 60F4h | Following error | 15～18 | 4 | iFolwErrVal |
| 60FDh | Digital inputs | 19～22 | 4 | dwDInput |
| 6077h | Actual torque | 23～24 | 2 | shTorqVal |

# 3 RxPDO 欄位配置

方向為Master PDOut→驅動器Rx。15 bytes＝120 bits；全部15 bytes由對應欄位寫入。

| 物件 | 欄位 | byte範圍 | bytes | 來源變數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6040h | Controlword | 0～1 | 2 | wCtrlCmd |
| 6060h | Operation mode | 2 | 1 | bModeWrite |
| 6072h | Max torque | 3～4 | 2 | wTorqMax |
| 607Ah | Target position | 5～8 | 4 | iCmdPos |
| 60B8h | Probe function | 9～10 | 2 | wTouchFunc |
| 60FFh | Target velocity | 11～14 | 4 | iVelCmd |

這份Rx沒有Target torque、VFF或Digital output，因此不套用眾辰byte10扭矩命令、byte18 VFF等寫入。速度與扭矩上限的數值尺度仍需按臥龍手冊確認，不因欄位長度相同就自動換算。

# 4 修改後行號對照

| MotEcat.cpp 行號 | 修正內容 |
| --- | --- |
| 66 | include WolongPdo.h。 |
| 569～587 | 新增臥龍回授解碼分支，填入現有統一變數。 |
| 967～972 | 新增臥龍命令組裝分支。 |
| 3245～3249 | 根據已設定Vendor ID、Product Code選TYPE_WOLONG。 |
| 3347～3370 | 在image複製前檢查臥龍輸入輸出佈局。 |
| 3377～3378 | 從PDIn複製25 bytes到YasInBuff。 |
| 3428～3429 | 臥龍status由本地byte2讀取，避開byte0錯誤碼。 |
| 3474～3475 | 從YasOutBuff寫15 bytes到PDOut。 |

全部是修改後檔案行號，不能直接套用原版行號。版本再改動時行號也會變更；可搭配函式名稱與diff定位。

# 5 輸入解碼與共用欄位連線

修改後 MotEcat.cpp 第 569～587 行

0569       if (wSlaveType[i] == TYPE_WOLONG)

0570           {

0571           WOLONG_TX_DATA tx;

0572           WolongDecodeTx(&YasInBuff[i][0], &tx);

0573           wErrCode[i] = tx.errorCode;

0574           wSlavSts[i] = tx.statusword;

0575           bModeRead[i] = tx.mode;

0576           iEncPos[i] = tx.position;

0577           wTouchSts[i] = tx.probeStatus;

0578           iTouchPos[i] = tx.probePosition;

0579           iFolwErrVal[i] = tx.followingError;

0580           dwDInput[i] = tx.digitalInputs;

0581           shTorqVal[i] = tx.torque;

0582           iHwCmdPos[i] = iLastCmdPos[i]; /* software value, not PDO feedback */

0583           iCmdPosRet[i] = 0; /* not present in this Tx mapping */

0584           }

0585       else if  ( wSlaveType[i] == 2 )

0586           {  // == SDP-E, 士林電機;

0587           iEncPos[i]     = *(int *)&YasInBuff[i][2];

WolongDecodeTx先把bytes解成有號位置、Probe位置、Following Error與扭矩，以及無號狀態、錯誤碼與輸入。block_info_input再填入iEncPos等統一變數；後面的原有程式將這些值寫到p_McmdBlkIn[i]、[60+i]等，Motion由pBlockInput讀取。共用記憶體佈局沒有改成新的PDO offset。

iHwCmdPos以iLastCmdPos代填，是軟體命令值；iCmdPosRet設0，因為這份Tx沒有相應欄位。這兩個值不能當成驅動器實際回授。iDebugInf在既有迴圈開始被設0。

關鍵修正是Statusword的位置：原通用路徑讀PDIn起點，對臥龍會讀成603F錯誤碼。因此新增TYPE_WOLONG到byte2狀態分支，再進行正常狀態機判斷。

修改後 MotEcat.cpp 第 3428～3434 行

3428               if  ( wSlaveType[i] == 4 || wSlaveType[i] == 18 || wSlaveType[i] ==

TYPE_WOLONG )

3429                   wSlavSts[i] = *(EC_T_WORD *)&YasInBuff[i][2];

3430               else if  ( wSlaveType[i] == 19 )

3431                   wSlavSts[i] = *(EC_T_WORD *)&YasInBuff[i][22];

3432               else

3433                   wSlavSts[i] = *(EC_T_WORD *)&pbyEcatPDIn[wByOffset];

3434               //  08.01.02;

# 6 輸出組裝與資料收送

修改後 MotEcat.cpp 第 967～974 行

0967       if (wSlaveType[i] == TYPE_WOLONG)

0968           {

0969           WolongEncodeRx(&YasOutBuff[i][0], wCtrlCmd[i], bModeWrite[i],

0970                          wTorqMax[i], iCmdPos[i], wTouchFunc[i], iVelCmd[i]);

0971           /* No target torque, VFF or digital output entry in the 15-byte Rx. */

0972           }

0973       else if  ( wSlaveType[i] == 3 )

0974           {  //  CNC-IO;

WolongEncodeRx把有效命令寫入本地15-byte緩衝。這裡的iCmdPos等是控制phase處理後的命令，不直接等同使用者命令或已完成位移。

修改後 MotEcat.cpp 第 3377～3381 行

3377               if (wSlaveType[i] == TYPE_WOLONG)

3378                   memcpy(&YasInBuff[i][0], &pbyEcatPDIn[wByOffset], WOLONG_TX_BYTES);

3379               else if  ( wSlaveType[i] == 2 )

3380                   memcpy( &YasInBuff[i][0], &pbyEcatPDIn[wByOffset], 25);   //  12.11.28, 21

-> 25;

3381               else if  ( wSlaveType[i] == 3 )

修改後 MotEcat.cpp 第 3474～3478 行

3474               if (wSlaveType[i] == TYPE_WOLONG)

3475                   memcpy(&pbyEcatPDOut[wByOffset], &YasOutBuff[i][0], WOLONG_RX_BYTES);

3476               else if  ( wSlaveType[i] == 3 )

3477                   memcpy( &pbyEcatPDOut[wByOffset], &YasOutBuff[i][0], 13);  //  不覆寫

dwDOutVel[];

3478                   //  memcpy( &pbyEcatPDOut[wByOffset], &YasOutBuff[i][0], 17);

第一個memcpy的目的地是YasInBuff、來源是PDIn；第二個則目的地PDOut、來源YasOutBuff。使用BYTE指標，wByOffset單位為byte。這只更新Master process image，實際封包傳送由外部Master排程。

現有迴圈最後仍會對非Type19在輸出byte0覆寫wCtrlCmd；本次臥龍6040確實在byte0，所以與新組裝一致。若未來更改mapping，需同時檢查這個最終寫入點。

# 7 型別設定與啟用方式

修改後 WolongPdo.h 第 1～14 行

0001 #ifndef WOLONG_PDO_H

0002 #define WOLONG_PDO_H

0003 /* Project-local type: confirm availability in the deployed Motion/PLC system. */

0004 #define TYPE_WOLONG 21

0005 #define WOLONG_TX_BYTES 25

0006 #define WOLONG_RX_BYTES 15

0007 /* Set to 1 ONLY after filling the IDs from the actual ESI/device. */

0008 #define WOLONG_IDENTIFICATION_ENABLED 0

0009 #define WOLONG_VENDOR_ID 0UL

0010 #define WOLONG_PRODUCT_CODE 0UL

0011 #if WOLONG_IDENTIFICATION_ENABLED && (WOLONG_VENDOR_ID == 0 || WOLONG_PRODUCT_CODE == 0)

0012 #error Fill WOLONG_VENDOR_ID and WOLONG_PRODUCT_CODE before enabling identification.

0013 #endif

0014 /* Windows EV355 x86: 16-bit WORD/short and 32-bit DWORD/int, little-endian. */

修改後 MotEcat.cpp 第 3245～3249 行

3245 #if WOLONG_IDENTIFICATION_ENABLED

3246           if (pMySlave->dwVendorId == WOLONG_VENDOR_ID &&

3247               pMySlave->dwProductCode == WOLONG_PRODUCT_CODE)

3248               wSlaveType[dwIdx] = TYPE_WOLONG;

3249 #endif

請從實際ESI／裝置資訊取得Vendor ID與Product Code，填入兩個常數，再將WOLONG_IDENTIFICATION_ENABLED設1。ID為0時啟用會觸發#error，避免帶未填資料進行編譯。不要使用25/15長度作唯一廠家辨識，也不要把0x09CF眾辰Vendor ID填入臥龍。

TYPE_WOLONG＝21需與Motion/PLC/HMI核對。若同Vendor/Product不同Revision有不同佈局，需進一步加Revision辨識與對應配置。當前尚未提供這些裝置識別資料，因此預設辨識關閉；未識別裝置仍使用原程式的既有辨識邏輯，不能以此進行臥龍運轉驗收。

# 8 資料檢查與語法

修改後 MotEcat.cpp 第 3347～3370 行

3347           /* Validate all selected Wolong layouts BEFORE any image copy. */

3348           for (i = 0; i < (int)dwYasFoundSlaves; i++)

3349               {

3350               if (wSlaveType[i] == TYPE_WOLONG)

3351                   {

3352                   pMySlave = (EC_T_CFG_SLAVE_INFO *)my_aSlaveList[i];

3353                   if (!WolongLayoutMatches(pMySlave->dwPdOffsIn,

3354                                            pMySlave->dwPdSizeIn,

3355                                            pMySlave->dwPdOffsOut,

3356                                            pMySlave->dwPdSizeOut))

3357                       {

3358                       static int lastBadAxis = -1;

3359                       if (lastBadAxis != i)

3360                           RtPrintf("Wolong PDO layout mismatch: axis=%d, in=%lu bits,

out=%lu bits\n",

3361                                    i, pMySlave->dwPdSizeIn, pMySlave->dwPdSizeOut);

3362                       lastBadAxis = i;

3363                       /* Abort this cycle; not a safety-rated stop mechanism. */

3364                       return(-2);

3365                       }

3366                   }

3367               }

3368           oprtss_ptime_start( 1 );

3369           for ( i = 0; i < (int)dwYasFoundSlaves; i++ )

3370               {

WolongLayoutMatches檢查in/out offset可被8整除、輸入200 bits、輸出120 bits、byte起點不超過WORD的65535範圍。這是基於當前wByOffset仍為WORD的限制；不是已擴充到大型image。佈局需精確符合25/15配置，多出的padding會被拒絕。

不符合則有限度列印診斷並return(-2)，取消該輪處理。這不是安全停機、不保證清零舊輸出，也不保證驅動器會停止；Master／整機仍需處理通訊fault、停止及復原。此ZIP沒有提供Master image總大小介面，故未驗證全image邊界。

memcpy(&v,p,4) 把4 bytes複製到本地int，避免對byte5等未對齊位址直接做int*解參考。helper仍依Windows x86的16-bit short/WORD、32-bit int/DWORD與little-endian解讀。換CPU或端序須重寫byte解碼。

# 9 測試結果與部署限制

| 檢查 | 結果與範圍 |
| --- | --- |
| C++03主機測試 | 所有Tx/Rx欄位、負位置、負扭矩、輸出前後guard bytes與佈局拒絕皆透過。 |
| ASan與UBSan | 測試透過；因執行環境ptrace限制，關閉LeakSanitizer偵測。本helper無動態記憶體配置。 |
| 專案格式 | vcproj XML可解析；MotEcat.cpp與vcproj保持CP950/CRLF。 |
| 原分支對照 | Type4/Type9原解析區塊核對未改；眾辰Type20來源保留。 |
| VS2008與EV355 | 未完成完整rebuild；仍需外部AtEthercat.h、平臺SDK與函式庫。 |
| 實機 | 未連線驅動器、未傳送SDO／PDO、未驗證使能或軸動作。 |

尚待整合：臥龍廠家SDO與速度/位置尺度、CSV/CSP模式時序、控制字廠商bit、主軸定向、絶對encoder清除及回繞。新type不會自動走Motion的Type20專用主軸流程，也不會自動套Type4/9旋轉回繞。僅PDO佈局吻合不代表其他功能已完成。

建議下一步依序做：填裝置ID與確認type編號→補齊SDK並rebuild→確認ENI實際25/15佈局→進OP只讀狀態/位置→核對模式與數值尺度→整合控制/主軸流程→臺架受控動作與異常測試。

# 附錄 新增 WolongPdo 頭檔完整程式

修改後 WolongPdo.h 第 1～59 行

0001 #ifndef WOLONG_PDO_H

0002 #define WOLONG_PDO_H

0003 /* Project-local type: confirm availability in the deployed Motion/PLC system. */

0004 #define TYPE_WOLONG 21

0005 #define WOLONG_TX_BYTES 25

0006 #define WOLONG_RX_BYTES 15

0007 /* Set to 1 ONLY after filling the IDs from the actual ESI/device. */

0008 #define WOLONG_IDENTIFICATION_ENABLED 0

0009 #define WOLONG_VENDOR_ID 0UL

0010 #define WOLONG_PRODUCT_CODE 0UL

0011 #if WOLONG_IDENTIFICATION_ENABLED && (WOLONG_VENDOR_ID == 0 || WOLONG_PRODUCT_CODE == 0)

0012 #error Fill WOLONG_VENDOR_ID and WOLONG_PRODUCT_CODE before enabling identification.

0013 #endif

0014 /* Windows EV355 x86: 16-bit WORD/short and 32-bit DWORD/int, little-endian. */

0015 static WORD WolongReadU16(const BYTE *p) { WORD v; memcpy(&v,p,2); return v; }

0016 static short WolongReadS16(const BYTE *p) { short v; memcpy(&v,p,2); return v; }

0017 static int WolongReadS32(const BYTE *p) { int v; memcpy(&v,p,4); return v; }

0018 static DWORD WolongReadU32(const BYTE *p) { DWORD v; memcpy(&v,p,4); return v; }

0019 static void WolongWriteU16(BYTE *p, WORD v) { memcpy(p,&v,2); }

0020 static void WolongWriteS32(BYTE *p, int v) { memcpy(p,&v,4); }

0021 struct WOLONG_TX_DATA {

0022     WORD errorCode, statusword;

0023     BYTE mode;

0024     int position;

0025     WORD probeStatus;

0026     int probePosition, followingError;

0027     DWORD digitalInputs;

0028     short torque;

0029 };

0030 static void WolongDecodeTx(const BYTE *p, WOLONG_TX_DATA *v) {

0031     v->errorCode = WolongReadU16(p+0);    /* 603F */

0032     v->statusword = WolongReadU16(p+2);   /* 6041 */

0033     v->mode = p[4];                      /* 6061 */

0034     v->position = WolongReadS32(p+5);     /* 6064 */

0035     v->probeStatus = WolongReadU16(p+9);  /* 60B9 */

0036     v->probePosition = WolongReadS32(p+11); /* 60BA */

0037     v->followingError = WolongReadS32(p+15); /* 60F4 */

0038     v->digitalInputs = WolongReadU32(p+19); /* 60FD */

0039     v->torque = WolongReadS16(p+23);      /* 6077 */

0040 }

0041 static void WolongEncodeRx(BYTE *p, WORD control, BYTE mode,

0042                            WORD maxTorque, int position,

0043                            WORD probeFunction, int velocity) {

0044     WolongWriteU16(p+0,control);         /* 6040 */

0045     p[2] = mode;                       /* 6060 */

0046     WolongWriteU16(p+3,maxTorque);       /* 6072 */

0047     WolongWriteS32(p+5,position);        /* 607A */

0048     WolongWriteU16(p+9,probeFunction);   /* 60B8 */

0049     WolongWriteS32(p+11,velocity);       /* 60FF */

0050 }

0051 static bool WolongLayoutMatches(DWORD inOffsetBits, DWORD inSizeBits,

0052                                 DWORD outOffsetBits, DWORD outSizeBits) {

0053     return (inOffsetBits % 8 == 0) && (outOffsetBits % 8 == 0)

0054         && (inSizeBits == WOLONG_TX_BYTES * 8)

0055         && (outSizeBits == WOLONG_RX_BYTES * 8)

0056         && (inOffsetBits / 8 <= 65535UL)

0057         && (outOffsetBits / 8 <= 65535UL);

0058 }

0059 #endif