# EtherCAT 斷線與 ESC 暫存器交叉分析報告

分析日期  2026 年 10 月 14 日

本報告整合主站事件 log、ESCRegister.log 與新增三份 log，說明是否發生通訊中斷、異常從哪個區段開始，以及暫存器資料能否證明實體 Link 掉線。用途為現場排查與主站診斷程式檢查。

## 主要結論

已確認至少 9 次下游站點不可達事件。異常時 1002 至 1007 同時消失，掃描僅剩 1001；主站明確回報 Slave mismatch after 1001 port 1。因此最優先排查 1001 的 Port B 與 1002 的 Port A 之間，包括線材、接頭、兩端通訊埠及 1002 控制電源。

ESC 新增證據與此區段相符：第一組的 Port 1 Invalid Frame／CRC 為 1、RX Error 為 3，其餘六組對應值為零。但 ESC 檔沒有站址與時間戳記，七組對應關係只能依序與 ESC 型別推定，不能直接配對到九次事件。

所有 Lost Link 都為零，不能據此證明沒有中斷，也不能宣稱已證實網路線的實體 Link 掉線。更精確的表述是「通訊路徑反覆失效，實體層斷鏈原因待驗證」。

## 新增資料的兩項品質疑點

RX Error 0x0301=0x100 的寬度疑點仍存在。新增 GDS 的七組 AL Code Status 都是 0x0，與單獨 ESC 檔標示 0x0134=0x8 不同；需保留來源差異，不能把兩份快照視為逐字相同。

## 資料範圍與可信度

| 資料 | 用途 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 主站文字與 ecmaster | 主站事件時序與拓樸 | 兩檔逐 byte 相同，不重複計數 |
| ESC 與 GDS／error | 快照、應用與錯誤證據 | GDS 尾端截斷；ESC 錯誤碼有差異 |
| 官方暫存器文件 | 核對欄位、寬度與狀態 | 晶片實作仍需以對應 Renesas／TI 手冊確認 |

# 一  五份檔案的關係與事件去重

逐 byte 比對確認 ecmaster0.0.log 與先前貼上的文字 (1)(1).txt 完全一致。新增的 GDS 與 error 的共同主站訊息具有相同時間戳記、站號與錯誤內容，支持它們是同一批事件的不同輸出，而不是另外三批斷線。

| 檔案 | 行數 | 內容與使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 貼上的文字 (1)(1).txt | 862 | 先前主站記錄；與 ecmaster 完全相同 |
| ecmaster0.0.log | 862 | 主站完整時序，作為九次事件的計數基準 |
| error0.0.log | 301 | 錯誤與效能輸出選集；273 筆具時間訊息皆在主站檔中 |
| GDS_EtherCAT.log | 1293 | 應用層與主站混合輸出；補充清零、快照與掉站警告 |
| ESCRegister.log | 111 | 獨立七組快照；AL Code Status 與 GDS 存在差異 |

## 為何中斷次數仍是九次

九次以主站 1002 absent 到下一筆 present 配對，後五站同步受影響。error 沒有完整 absent／present，因此不能靠錯誤行數算斷線次數。GDS 中 33 行 EtherCAT Slaves Disconnect 是重複應用警告，也不能當成 33 次獨立事件。

主站有 12 行 WKC act/set=3/15，error 有 9 行、GDS 有 11 行；這是輸出範圍與選擇不同，不表示發生 12、9、11 次不同的斷線。以共同時間戳記及訊息內容去重後，沒有新增另一個故障邊界。

## GDS 尾端截斷

GDS 最後一行停在 0002492971: Expe，未記錄後續的 2496000 present 與 2496861 拓樸處理成功。這些後續訊息由 ecmaster 提供。不能因 GDS 尾端缺少恢復，就認定最後一次一直未恢復；也不能僅憑截斷判定程式崩潰。

## 兩個 Hurco 站的角色

GDS 的 [CNC-IO] 辨識明確指出 ID 5／站址 1006 與 ID 6／站址 1007 是 CNC I/O。主站雖把名稱列作 Drive 6／7，不能因此稱它們為第六、第七台伺服驅動器。它們是本次受上游路徑中斷影響的兩個 I/O 站。

# 二  GDS 新增證據與快照時序

## 應用層也偵測到只剩一站

EtherCAT Slaves Disconnect [Config]= 7  [Connected]= 1

GDS 共列出 33 行此警告，第一次位於主站 Not all EtherCAT slave devices in operational state 之後。它補充了應用層的判斷：設定七站、當時連接一站，與主站掃描只剩 1001 相符。警告本身沒有時間戳記，需透過相鄰主站行定位輸出區間。

## 清零與快照的輸出位置

| GDS 行號 | 記錄 | 相鄰主站時間戳記 |
| --- | --- | --- |
| 511 至 590 | Reconnect & ResetDCM 與七組 Clear 訊息 | 42867 之後、46476 之前 |
| 650 至 652 | frame loss 與缺少週期回應 | 1698467 |
| 653 至 774 | 七組 ESC 快照；各組 AL Code Status=0 | 1698467 之後，1698714 穿插在第六組 |
| 862 至 864 | 首次 Config 7／Connected 1 警告 | 1966743 之後、1969690 之前 |

若時間單位是毫秒，清零輸出約在 42.867 至 46.476 秒附近，ESC 快照輸出約在 28 分 18 秒的早期封包異常附近，九次明確掉站則從 32 分 46.697 秒開始。多執行緒與輸出緩衝可能影響行序，因此此處定位的是輸出位置，不是精確採樣或清零完成時間。

## Lost Link 零值的新解釋

GDS 明確包含 Clear Lost Link、Clear Invalid Frame 及 Clear RX Error，證實程式曾輸出清零動作。這讓「計數可能被清除」從一般可能性變成有記錄支持的排查項目；但 Clear 訊息未提供逐站 API 結果，不能保證硬體清零成功。

更重要的是，GDS 快照位於九次掉站之前。即使其 Lost Link=0 完全正確，也不能代表後續掉站期間沒有實體 Link 變化。這比單純用零值否定斷線更符合時間順序。

## AL 錯誤碼的來源差異

GDS 七組都是 AL Control=0x8、AL Code=0x8、AL Code Status=0x0。獨立 ESC 檔則將第三項標示 0x0134 至 0x0135 並記成 0x8。兩份資料其他關鍵計數相同，但這個欄位不同；報告保留兩份原文，不自行改寫來源值。

# 三  網路拓樸與故障邊界

啟動掃描成功找到七站。前五站為 Googol，ESC Type 0xA0、Revision 2、Build 0；後兩站為 Hurco，ESC Type 0x90、Revision 1、Build 922。此型別順序也出現在 ESCRegister.log。

| 順序 | ID | 站址 | 廠商與產品 | 下游 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1001 | Googol 0x402 | 1002 |
| 2 | 1 | 1002 | Googol 0x402 | 1003 |
| 3 | 2 | 1003 | Googol 0x402 | 1004 |
| 4 | 3 | 1004 | Googol 0x402 | 1005 |
| 5 | 4 | 1005 | Googol 0x402 | 1006 |
| 6 | 5 | 1006 | Hurco 0x54490003 | 1007 |
| 7 | 6 | 1007 | Hurco 0x54490003 | 無 |

Slave ID／Bus Index 從 0 開始。站址 1002 是第二站，但不等於機台的第二軸；X、Y、Z 或其他軸必須對照專案配置。初始連接為主站 → 1001 → 1002 → 1003 → 1004 → 1005 → 1006 → 1007。

## 定位所依據的原始訊息

0001966697: Slave with station address 1002 absent

... 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 absent

0001966722: Bus scan successful - 1 slaves found

0001966725: Slave mismatch after 1001,

Auto-inc Address 0x0000, port 1:

0001966725: Expected Slave: Unknown (0x402),

Googol Technology (HK) Ltd. (0x6b5)

0001966725: Found Slave...: ----

1001 仍可達，而它後面預期的 Googol 站點不存在。這將故障邊界定位在 1001 與 1002 的交界，沒有證據顯示後面六站各自獨立故障。

## Port 1 的對應

主站初始拓樸記錄 1001 的 Port B 連到 Slave ID 1；1002 的 Port A 連到 Slave ID 0。依 acontis 埠編號，Port 0／1／2／3 對應 A／B／C／D。因此優先檢查 1001 Port B 與 1002 Port A。面板上的 IN、OUT 或 CN 名稱仍需對照設備手冊。[4]

第一站 Port 1 是面向下游的接收方向；EtherCAT 封包會由下游回傳。該埠收到錯誤並不能單獨判定 1001 發送端損壞，線材與 1002 發送／接收硬體仍在檢查範圍。

# 四  九次中斷的時間記錄

以下暫以毫秒解讀主站時間戳記，並轉為分與秒。例如 1966697 代表計時位置 32 分 46.697 秒。這不是實際鐘點，也不保證從程式啟動零秒起算。若原程式單位不同，所有換算須重算。

| 次數 | 1002 消失 | 1002 再出現 | 記錄間隔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32:46.697 | 32:49.731 | 3.034 秒 |
| 2 | 32:50.627 | 32:53.805 | 3.178 秒 |
| 3 | 32:54.521 | 32:57.631 | 3.110 秒 |
| 4 | 34:03.058 | 34:13.196 | 10.138 秒 |
| 5 | 34:34.173 | 34:37.207 | 3.034 秒 |
| 6 | 40:11.793 | 40:14.907 | 3.114 秒 |
| 7 | 40:16.080 | 40:22.093 | 6.013 秒 |
| 8 | 41:29.367 | 41:32.545 | 3.178 秒 |
| 9 | 41:32.954 | 41:36.000 | 3.046 秒 |

每次 1002 消失時，1003 至 1007 也同時被判定 absent；再次出現時，六站一起 present。九次共約 37.845 秒的不可達記錄間隔，但不是精確的實體斷鏈總時間，因為掃描、偵測與通知均有延遲。

## 反覆中斷的特徵

第 1 至 3 次集中在 32 分 46 秒至 32 分 57 秒。第 4 次約 10.138 秒，期間反覆掃描仍只剩一站，這些掃描屬於同一次不可達區間。

第 8 次重新找到六站後，約 0.409 秒又記錄消失。此現象符合間歇性路徑失效，應對照線材位置、控制電源、機台動作與埠錯誤增量。

## 恢復仍需區分三個層次

第一層是 present，表示站點可被找到；第二層是各站回到 OP 且 PDO WKC 正確；第三層是驅動器 CiA402 狀態、使能及機台允許條件正常。log 最後的 Topology Change Performed No Error 只確認拓樸處理成功，不足以保證後兩層均正常。

# 五  ESC 暫存器快照的新增證據

ESCRegister.log 開頭 Slave Number = 7，後面有七組 ESC Type 區塊，應解讀為共有七站，不是僅列出第七站。各組沒有站址，以下以原始區塊順序推定對應 1001 至 1007；型別與主站七站順序一致，但需由讀取程式確認。

| 組別與推定站址 | Type | P0 Invalid | P0 RX | P1 Invalid | P1 RX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 → 1001 | A0 | 0 | 0x100* | 1 | 3 |
| 2 → 1002 | A0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 → 1003 | A0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 → 1004 | A0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 → 1005 | A0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 → 1006 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 → 1007 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

星號表示超出欄位寬度的可疑值，不能作為有效計數。表中 Invalid 代表原文 Invalid Frame,CRC Error；此欄統計無效封包，不能由單一數值還原封包內容或直接判定是哪一條線。

## 所有組別共同的記錄

| 欄位 | 七組結果 | 可支持的判斷 |
| --- | --- | --- |
| Port 0／1 Lost Link | 全部 0 | 快照沒有留下可用的掉鏈累計證據 |
| Port 0／1 Forwarded RX Error | 全部 0 | 採樣時此類計數為零 |
| Processing Unit Error | 全部 0 | 採樣時此計數為零 |
| PDI Error | 前五組 0；後兩組未列 | 後兩組不能當成已量到零 |
| AL Control 及 0x0130 | 全部 0x8 | 讀值可信時，請求與當時狀態皆為 OP |
| AL Status Code 0x0134 | 全部 0x8 | 不能當成 OP；需核對讀取與輸出 |

## 與主站事件的交叉判讀

第一組面向下游的 Port 1 有非零 Invalid Frame 與 RX Error；主站也把異常邊界指向 1001 的 Port 1。兩份資料在空間位置上相符，增加對此交界的排查優先性。

GDS 補充了先前的清零訊息與快照在較早 frame loss 後的輸出位置，但沒有成功碼及精確採樣時刻。仍不能把 1 次 Invalid 或 3 次 RX 直接配對到後面九次掉站。

# 六  RX 計數器的寬度與讀取疑點

依 ESC 標準暫存器定義，一個埠的 Invalid Frame 與 RX Error 分別是兩個相鄰的 8 bit 欄位。由 0x0300 讀兩個 bytes 可取得 Port 0 的一對計數；不能把兩者或下一埠的位元組混為單一 RX 計數。[1]

| 位址 | 正確欄位 | 寬度 | 有效值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0300 | Port 0 Invalid Frame | 1 byte | 0x00 至 0xFF |
| 0x0301 | Port 0 RX Error | 1 byte | 0x00 至 0xFF |
| 0x0302 | Port 1 Invalid Frame | 1 byte | 0x00 至 0xFF |
| 0x0303 | Port 1 RX Error | 1 byte | 0x00 至 0xFF |
| 0x0308／0309 | Port 0／1 Forwarded RX Error | 各 1 byte | 0x00 至 0xFF |
| 0x0310／0311 | Port 0／1 Lost Link | 各 1 byte | 0x00 至 0xFF |

## 為什麼 0x100 不能直接說是 256 次

0x100 是 256，已超出 8 bit。最值得檢查的具體情境是：程式由 0x0301 開始讀了 2 bytes，低位元組為 Port 0 RX，高位元組卻是 0x0302 的 Port 1 Invalid Frame。若兩個 bytes 為 00 01，按 little endian 組成 WORD 就是 0x0100。

這與同一組 0x0302 顯示 1 的現象相容，因此跨位址讀成 WORD 是一個有根據的懷疑。但仍可能是只讀一個 byte 到未清空 WORD／DWORD、緩衝區偏移錯誤、輸出變數用錯或讀取失敗後留下舊值。沒有原程式或 raw bytes，不能確定是哪一種。

## 程式核對方法

單獨讀取 0x0301 時，用已初始化的 BYTE 緩衝區、長度 1，先檢查 API 回傳成功與回應，再轉成 unsigned int 輸出。若一次讀取 0x0300 至 0x0303 共 4 bytes，依序分別輸出四個 BYTE，不要把 b[1] 與 b[2] 組成 RX 計數。

Expected raw byte order from 0x0300, length 4:

b[0] = Port0 Invalid   b[1] = Port0 RX

b[2] = Port1 Invalid   b[3] = Port1 RX

例如 raw bytes 若為 00 00 01 03，可確認 P0 Invalid=0、P0 RX=0、P1 Invalid=1、P1 RX=3；這只是驗證範例，不是本報告已取得的原始 bytes。

# 七  Lost Link 與 AL 狀態的判讀限制

## Lost Link 為零不能推翻站點消失

Lost Link 衡量實體 Link 遺失事件；WKC、absent 與掃描站數則反映命令處理及站點可達性。封包錯誤、埠轉送異常或設備處理失效可以讓通訊中斷，而實體 Link 尚未下降。

此外，快照可能來自另一時間區間、計數被清除、設備重啟，或記錄程式讀取不正確。標準 Lost Link 的累計也受埠開啟與 loop 模式條件影響。[1] 因此所有值為零，只表示本次快照未提供有效的掉鏈累計證據，不能反證九次不可達事件。

## 三個 AL 暫存器必須分開

| 位址 | 正確名稱 | 本檔數值 | 解讀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0120 至 0121 | AL Control | 0x0008 | 請求 OP；不等於已達 OP |
| 0x0130 至 0131 | AL Status | 0x0008 | 讀值可信時，當時狀態是 OP，Error bit 未設 |
| 0x0134 至 0135 | AL Status Code | 0x0008 | 錯誤碼欄，不能用狀態值 OP 解讀 |

原文將 0x0130 標為 AL Code，將 0x0134 標為 AL Code Status，容易混淆。應依位址識別，並改用上表標籤。AL Status 低 4 bits 是狀態，bit 4 是 Error Indication；0x0004 為 SAFEOP，0x0014 為 SAFEOP 加 Error。AL Status Code 的正常無錯誤值一般為 0x0000。[2][3]

## 七組 AL Status Code 都是 0x8 的疑點

單獨 ESC 檔七組 0x0134 都為 0x8，新增 GDS 七組 AL Code Status 則為 0x0，且未列位址。若 GDS 標籤確實對應 0x0134，該次快照與無錯誤碼相符。差異可能來自採樣、整理標註或程式輸出；沒有原始碼不能決定哪個讀值才正確。[3]

ESC 快照的 0x0130=0x8，與事件 log 中曾出現 SAFEOP 並不必然矛盾：兩者沒有共同時間戳記，可能分別記錄恢復後與中斷期間。只有在站址、時刻與讀取成功均確認後，才可說那次採樣時設備處於 OP。

## 缺少的關鍵資料

本檔沒有 ESC DL Status 0x0110 至 0x0111，無法檢查當時各埠的 Physical Link、Loop 與 Communication 狀態；也沒有故障當下的可信 AL Status Code，因此不能確認 SAFEOP 是 watchdog、DC 同步或其他錯誤造成。[5]

# 八  主站其他訊息與啟動流程

## 啟動與初始狀態

主站為 EC-Master V3.0.1.23，WinCE_x86。網卡 MAC 為 00-10-F3-BA-6E-CC。初始找到七站，之後 UNKNOWN → INIT → PREOP → SAFEOP → OP，於 0000039676 回報進入 OP。因此曾經完成正常啟動，後續才發生網路可達性變化。

Config slaves 區塊的 optional=Yes、present=Yes 與 HC group present=Yes 是配置／群組資訊，不表示掉站可以忽略。缺站是否允許繼續動作，仍取決於主站應用與機台控制策略。

## 封包與 WKC 訊息

frame loss、Missing cyclic command response 及 No response on cyclic Ethernet frame 表示先前送出的週期封包未全部收到或處理。早期 0001698467 已有封包異常，但那時沒有站點消失紀錄，不能把它直接算成一次完整的六站中斷。

LRW 是 Logical Read Write。WKC act/set=3/15 表示該命令實際計數 3、預期 15；15 不是站數，3 也不是剩餘站數。成功讀取可貢獻 1，寫入可貢獻 2，讀寫可貢獻 3。五個各貢獻 3 的站可以形成 15，但實際涵蓋哪些站需對照 ENI／FMMU。[6]

raw command 的 invalid working counter 0 是另一類命令未得到預期處理結果，不能單獨定位哪站。acyclic frame IDX=0xef timeout 是非週期封包逾時；IDX 是封包索引，並非站號或驅動器警報碼。

## EEPROM 與名稱未知

啟動曾回報站址 1013、1014 的 EEPROM checksum error，但正式拓樸只有 1001 至 1007，沒有資訊可將兩者對應。此問題需另查完整啟動掃描與 SII／EEPROM，不能判定是本次 1001 下游中斷的直接原因。Product Code 顯示 Unknown 在正常掃描時就存在，僅憑名稱未知不能判定設備故障。

## GDS 啟動訊息的範圍

ENI 來源為 \HDD\Hurco\WINPC32\Data\ENI.XML；GDS 另列初始化、PDO Pointer 與 Axis Setup OK。這些證明啟動程序曾完成，不能保證後續一直正常。CRC32 v.s. 的 38 組完整配對全部相同，屬於 L88／par 檔案校驗，不是 EtherCAT 封包 CRC；不能拿它排除通訊線路問題。

Abnormally shutdown 出現在啟動 BBRAM 檢查區，後續 BBRAM CRC 相等並列 Initialize OK。它可能與保存的停機狀態有關，沒有時間或原因可將它連到後面的斷線。No CFAULT_INSERT Code 只表示未找到該設定項，不能自行認定有人刻意插入故障。

## 週期與重複訊息

宣告 cycle time 1000 μs，另列 Bus Cycle-Time 1500 μs。MAX Cycle-Time=1074×0.1 μs 按文字為 107.4 μs，MAX Execute-Time=208×0.1 μs 為 20.8 μs。這些量測欄位需查程式的定義與單位，不能直接當成同一週期比較，也沒有證據將斷線歸因於這些數字。

1 identical messages skipped 是 logger 省略重複訊息，不代表丟一個封包或新增一次斷線。Bus scan successful 只表示掃描完成；若只找到一站並有 mismatch，通訊仍屬異常。

# 九  故障原因的優先順序與驗證

以下排序依據拓樸邊界與快照位置，不是各原因的統計機率。所有測試應一次只改一項，保留更改前後的相同診斷資料，避免無法辨識是哪個變更產生改善。

## 先確認診斷資料能正確讀出

檢查 ESC 讀取程式的位址、長度、緩衝區初始化、BYTE／WORD 型別、little endian 拆解與輸出變數。每一組補上站址、採樣時刻、成功碼、命令 WKC 及 raw bytes。讀取失敗應標記 FAIL，不可輸出舊值或用零代替。

## 優先更換 1001 與 1002 間線材

以已驗證的短 EtherCAT 線替換此段，檢查兩端接頭鎖定、接點、拉力、彎折及屏蔽接續。依照原本容易發生問題的動作與觀察時長重測。若九次事件的模式停止且 Port 1 計數不再增長，可增加線材／接頭原因的支持度；單次短測正常仍不代表根因已確認。

## 對照 1002 的控制電源與重啟紀錄

將 1002 控制／通訊電源的電壓變化與 absent 時刻對齊，檢查是否有重新啟動或共享電源擾動。須區分馬達動力電源與維持 ESC 通訊的控制電源；不能以動力電源存在就認定通訊電源正常。

## 確認兩端通訊埠與回傳方向

若換線後仍發生，檢查 1001 Port B 與 1002 Port A 的 Physical Link、Communication、Lost Link 與 RX／Invalid 增量，並記錄面板 Link LED。Port 1 收到錯誤的來源可以在對端、線路或本端 PHY，不能只憑接收計數判定哪個設備應更換。

## 檢查動作與干擾的關聯

對照拖鏈位置、伺服加減速、主軸運轉與接觸器切換。若異常只在特定動作出現，檢查通訊線與動力線的走向、接地與屏蔽，不要直接將 CRC 計數等同於已證實 EMI。

## 確認恢復程序

站點重新 present 後，逐站讀 AL Status 與 Code、確認回到 OP、週期命令 WKC 正確，再確認 CiA402 及機台允許條件。第一次恢復時六站曾是 SAFEOP；僅看 Topology Change No Error 不足以放行正常運轉。[7]

# 十  下一次記錄方式與判定準則

## 建議補記的診斷欄位

| 資料 | 位址或來源 | 記錄目的 |
| --- | --- | --- |
| 時間與站點身份 | 系統時間、單調時鐘、站址、Bus Index | 將主站與快照配對 |
| DL Control／Status | 0x0100 至 0103／0x0110 至 0111 | 比對 loop 設定與實體連線狀態 |
| AL Control／Status／Code | 0x0120／0130／0134，各 2 bytes | 區分請求、實際狀態與錯誤碼 |
| RX 與 Invalid | 0x0300 至 0307，各欄 1 byte | 定位接收錯誤增量 |
| Forwarded／Processing／PDI | 0x0308 至 030D | 區分轉送與內部介面計數 |
| Lost Link | 0x0310 至 0313，各 1 byte | 尋找實體掉鏈紀錄 |
| 讀取是否成功 | API result、WKC、長度、raw bytes | 排除舊值、錯位與假零 |
| 電源及機台動作 | 1002 控制電源、設備重啟、操作事件 | 對照觸發條件 |

以固定、對即時週期影響可控的背景間隔採樣，並在 WKC／absent 事件觸發時保存前後記錄。不要在即時週期內加入大量阻塞暫存器讀取或同步磁碟寫入。設備不可達時記錄讀取失敗，而不是沿用前值。

## 計數基準與清零

先保存原始快照，再記錄是否重啟或由工具清零。若要觀察增量，建立明確基準；標準部分錯誤計數器有連動清零規則，不能假設寫一個位址只清那一個欄位。實際清零與飽和行為要依設備晶片版本確認。[1]

## 何時可以更進一步下結論

通訊中斷：本次 absent、只剩一站與 mismatch 已足夠確認。實體 Link 掉線：需要同步 DL Link 下降或有效 Lost Link 增量。封包品質問題：需要正確讀取的 RX／Invalid 增量與事件對時。設備掉電：需要控制電源瞬降或重啟證據。

根因排除後，需在原有觸發動作與具代表性的觀察區間內，確認不再 absent、拓樸維持七站、各站 OP、相關週期 WKC 正常，且錯誤計數無持續增長。

# 十一  參考資料與原始快照摘要

本報告的事件數、站號與暫存器數值來自五份使用者提供檔案。官方文件用於核對一般欄位語意；並未取得產生 ESCRegister.log 的原始碼，也沒有此次網路封包擷取或故障時的供電量測。

## 第一組關鍵原文

Port 0: Lost Link (0x310) = 0x0

Port 1: Lost Link (0x311) = 0x0

Port 0: Invalid Frame,CRC Error (0x300) = 0x0

Port 1: Invalid Frame,CRC Error (0x302) = 0x1

Port 0: RX Error (0x301) = 0x100

Port 1: RX Error (0x303) = 0x3

AL Control (0x120~0x121) = 0x8

AL Code (0x130~0x131) = 0x8

AL Code Status  (0x134~0x135) = 0x8

## 官方文件

[1] Beckhoff ESC Register Description

https://download.beckhoff.com/download/document/io/ethercat-development-products/ethercat_esc_datasheet_sec2_registers_3i0.pdf

章節 2.33 至 2.38，核對計數器寬度、飽和與清零。

[2] 同一暫存器文件

同 [1]

章節 2.20 至 2.22，AL Control、AL Status 與 AL Status Code。

[3] Beckhoff EtherCAT AL Status Codes

https://infosys.beckhoff.com/content/1033/ethercatsystem/1037010571.html

核對錯誤碼目錄；0x0008 不能當成 OP 錯誤碼解讀。

[4] acontis EC Simulator 3.1 User Manual

https://public.acontis.com/manuals/EC-Simulator/3.1/EC-Simulator_V3.1-UserManual.pdf

埠 0 至 3 對應 A 至 D。

[5] TI PRU ICSS ESC Register List

https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/docs/indsw/EtherCAT_Slave/PRU_ICSS_EtherCAT_Slave_Controller_Register_List.html

核對 DL Link 與 AL 欄位；實際 Hurco 韌體需查對應版本。

[6] Beckhoff EtherCAT Working Counter

https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tc3_io_intro/1446515467.html

LRW 成功讀寫的 WKC 貢獻。

[7] acontis EtherCAT Network Diagnosis

https://www.acontis.com/en/ethercat-network-diagnosis-and-error-detection.html

站點重連與 SAFEOP 恢復的區別。